別紙－３（３６）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ｂ |  | ｃ | ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 優れている | やや優れている |  | 他の評価に該当しない | 劣っている |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅲ．出来ばえ | コンクリート構造物工事 砂防構造物工事 海岸工事 トンネル工事 | ●評価対象項目 □ コンクリート構造物の表面状態が良い。 □ コンクリート構造物の通りが良い。 □ 天端仕上げ，端部仕上げ等が良い。 □ クラックが無い。 □ 漏水が無い。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 土工事 （盛土・築堤工事等） | ●評価対象項目 □ 仕上げが良い。 □ 通りが良い。 □ 天端及び端部の仕上げが良い。 □ 構造物へのすりつけなどが良い。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 切土工事 | ●評価対象項目 □ 規定された勾配が確保されている。 □ 切土法面の施工にあたって，法面の浮き石が除去されているなど，適切に施工されている。 □ 法面勾配の変化部について，干渉部を設けるなど適切に施工されている。 □ 滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。 □ 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 護岸・根固・水制工事 | ●評価対象項目 □ 通りが良い。 □ 材料のかみ合わせがよく，クラックが無い。 □ 天端及び端部の仕上げが良い。 □ 既設構造物とのすりつけが良い。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 鋼橋工事 | ●評価対象項目 □ 表面に補修箇所が無い。 □ 部材表面に傷及び錆が無い。 □ 溶接に均一性がある。 □ 塗装に均一性がある。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 地すべり防止工事 | ●評価対象項目 □ 地山との取り合いが良い。 □ 天端，端部の仕上げが良い。 □ 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当３項目以上・・・ａ 該当２項目・・・・・ｂ 該当１項目・・・・・ｃ 該当項目なし・・・・ｄ |  |  |
|  | 舗装工事 | ●評価対象項目 □ 舗装の平坦性が良い。 □ 構造物の通りが良い。 □ 端部処理が良い。 □ 構造物へのすりつけ等が良い。 □ 雨水処理が良い。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 法面工事 | ●評価対象項目 □ 通りが良い。 □ 植生，吹付等の状態が均一である。 □ 端部処理が良い。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当３項目以上・・・ａ 該当２項目・・・・・ｂ 該当１項目・・・・・ｃ 該当項目なし・・・・ｄ |  |  |

別紙－３（３７）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ｂ |  | ｃ | ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 優れている | やや優れている |  | 他の評価に該当しない | 劣っている |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅲ．出来ばえ | 港湾築造工事 | ●評価対象項目 □ 構造物等の通りが良い。 □ 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 □ 構造物等の表面及び端部の仕上げが良い。 □ きめ細やかな施工がなされている。 □ 全体的な美観が良い。 □ クラックがない。（コンクリート工事が含まれる場合） |  | ●判断基準 （コンクリート工事が含まれる場合） （コンクリート工事がない場合） 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | ブロック製作工事 (ケーソン陸上製作工事を含む) | ●評価対象項目 □ コンクリート構造物の肌が良い。 □ コンクリート構造物の通りが良い。 □ 天端仕上げ，端部仕上げ等が良い。 □ クラックがない。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |

別紙－３（３８）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ｂ |  | ｃ | ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 優れている | やや優れている |  | 他の評価に該当し又は | 劣っている |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅲ．出来ばえ | 基礎工事 (地盤改良等を含む） | ●評価対象項目 □ 土工関係の仕上げが良い。 □ 通りが良い。 □ 端部及び天端の仕上げが良い。 □ 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 ※地盤改良はｃ評価とする。 |  | ●判断基準 該当３項目以上・・・ａ 該当２項目・・・・・ｂ 該当１項目・・・・・ｃ 該当項目なし・・・・ｄ |  |  |
|  | コンクリート橋上部工事 | ●評価対象項目 □ コンクリート構造物の表面状態が良い。 □ コンクリート構造物の通りが良い。 □ 天端及び端部の仕上げが良い。 □ 支承部の仕上げが良い。 □ クラックが無い。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 塗装工事 （工場塗装を除く） | ●評価対象項目 □ 塗装の均一性が良い。 □ 細部まできめ細かな施工がされている。 □ 補修箇所が無い。 □ ケレンの施工状況が良好である。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 植栽工事 | ●評価対象項目 □ 樹木の活着状況が良い。 □ 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 □ 支柱の取り付けが堅固である。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当３項目以上・・・ａ 該当２項目・・・・・ｂ 該当１項目・・・・・ｃ 該当項目なし・・・・ｄ |  |  |
|  | 防護柵（網）工事 | ●評価対象項目 □ 通りが良い。 □ 端部処理が良い。 □ 部材表面に傷及び錆が無い。 □ 既設構造物等とのすりつけが良い。 □ きめ細やかに施工されている。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 標識工事 | ●評価対象項目 □ 設置位置に配慮がある。 □ 標識板の向き並びに角度及びその支柱の通りが良い。 □ 標識板の支柱に変色が無い。 □ 支柱基礎が入念に埋め戻されている。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 区画線工事 | ●評価対象項目 □ 塗料の塗布が均一である。 □ 視認性が良い。 □ 接着状態が良い。 □ 施工前の清掃が入念に実施されている。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 維持修繕工事 | ●評価対象項目 □ 小構造物等にも注意が払われている。 □ きめ細かな施工がなされている。 □ 既設構造物とのすりつけが良い。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当３項目以上・・・ａ 該当２項目・・・・・ｂ 該当１項目・・・・・ｃ 該当項目なし・・・・ｄ |  |  |

別紙－３（３９）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ｂ |  | ｃ | ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 優れている | やや優れている |  | 他の評価に該当し又は | 劣っている |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅲ．出来ばえ | コンクリートブロック等二次製品の多い工事 （排水工，ボックスカルバート工等） | ●評価対象項目 □ 二次製品等材料に細心の注意が払われている。 □ 通りが良い。 □ 材料のかみ合わせが良い。または，クラックがない。 □ 天端，端部の仕上げが良い。 □ 既設構造物とのすりつけが良い。 □ きめ細かな施工がなされている。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 浚渫工事 （河川等） | ●評価対象項目 □ きめ細かな施工がなされている。 □ 施工管理の記録などから施工の状態が良いことが確認できる。 □ 規定された勾配で施工されている。 □ 浚渫の変化部に緩衝帯等を設け適切に施工されている。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当４項目以上・・・ａ 該当３項目・・・・・ｂ 該当２項目・・・・・ｃ 該当１項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 落石防止網工 （ロープネット工等を含む） | ●評価対象項目 □ ロープの通りが良い。 □ 落石防止網の設置状況が良い。 □ 部材表面に傷，錆がない。 □ 端部処理が良い。 □ 公共物としての安全性，維持管理への配慮が良い。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 維持修繕工事や小規模な付属構造物工事など | ●評価対象項目 □ 二次製品等材料に細心の注意が払われている。 □ きめ細かな施工がなされている。 □ 構造物とのすりつけが良い。 □ 仕戻しが適切に施工されている。 □ 公共物としての安全性，環境，維持管理への配慮がよい。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | コンクリート補修工事 （トンネル補修工，導水工，止水工，防食工等） | ●評価対象項目 □ 部材の接着状態が良い。 □ 端部処理が良い。 □ 構造物とのすりつけがよい。 □ 漏水がない。 □ 全体的な美観が良い。 □ ケレン及びハツリの施工状況が良好である □ 細部まできめこまかな施工がなされている |  | ●判断基準 該当6項目以上・・・ａ 該当4項目・・・・・ｂ 該当3項目・・・・・ｃ 該当2項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 公園整備等工種の多い工事 (植栽・標識工事は別途） | ●評価対象項目 □ 二次製品等材料に細心の注意が払われている。 □ きめ細かな施工がなされている。 □ 構造物とのすりつけが良い。 □ 仕戻しが適切に施工されている。 □ 材料のかみ合わせが良い。または，クラックがない。 □ 塗装の均一性がよい。 □ 公共物としての安全性，環境，維持管理への配慮がよい。 □ 全体的な取り扱いがしやすい。 □ 植生，吹付け等の状態が均一である。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当9項目以上・・・ａ 該当7項目・・・・・ｂ 該当6項目・・・・・ｃ 該当5項目以下・・・ｄ |  |  |

別紙－３（４０）

考査項目別運用表

（検　査　員）

| 考査項目 | 工種 | ａ | ｂ |  | ｃ | ｄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 優れている | やや優れている |  | 他の評価に該当し又は | 劣っている |
| ３．出来形 及び 出来ばえ Ⅲ．出来ばえ | 下水道管渠工事 （開削工） | ●評価対象項目 □ コンクリート構造物の肌が良い。 □ 構造物のとおりが良い。 □ 天端仕上げ，端部仕上げ等が良い。 □ クラックがない。 □ 漏水がない。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 下水道管渠工事 （推進工） | ●評価対象項目 □ コンクリート構造物の肌が良い。 □ 構造物のとおりが良い。 □ 天端仕上げ，端部仕上げ等が良い。 □ クラックがない。 □ 漏水がない。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |
|  | 上水道工事 | ●評価対象項目 □ 管の通りが良い。 □ 弁栓類の設置位置が適切である。 □ 弁栓類及び鉄蓋の傾き，ガタツキがない。 □ 弁栓類の操作，維持管理に支障がない。 □ 舗装の平坦性が良く，人孔蓋等へのすり付けが良い。 □ 全体的な美観が良い。 |  | ●判断基準 該当５項目以上・・・ａ 該当４項目・・・・・ｂ 該当３項目・・・・・ｃ 該当２項目以下・・・ｄ |  |  |